13. MJERENJE TEMPERATURE I TERMOMETRI

Za mjerenje temperature koristimo termometre. Termometri mogu biti razlićitih izvedbi ovisno o namjeni. U kemijskom laboratoriju se najčešće koriste štapni termometri koji mogu biti punjeni živom ili alkoholom. Za mjerenje niskih temperatura koriste se plinski termometri, a za mjerenje visokih temperatura termočlanci ili optički pirometri. Danas se sve više koriste digitalni termometri.

Termometri s tekućinama

Živin termometar predstavlja dugu staklenu cjevčicu unutar koje je kapilara koja je na dnu proširena u rezervoar napunjen živom. Unutar cjevčice se nalazi skala u ºC. Povećanjem temperature živa se rasteže i penje se u kapilaru, a hlađenjem se živa steže i povlači u rezervoar. 0 ºC je određeno uranjanjem termometra u smjesu vode i leda, a 100 ºC je određeno uranjanjem termometra u vodenu paru iznad vode koja vrije. Razmak između te dvije vrijednosti je podijeljen na 100 jednakih dijelova i svaki taj dio predstavlja 1 ºC . Živinim termometrom možemo mjeriti temperature u rasponu od -20 pa do 350 ºC. Alkoholni termometri su iste građe kao i živini ali tekućina kojom su ispunjeni je alkohol. Kako je alkohol bezbojna tekućina da bi je mogli vidjeti u kapilari mora biti obojen. Najčešće je obojen crvenom bojom. Alkoholni termometri su obično u mjernom podruĉju od - 10 do 160 ºC.

Slika Živin termometar                             Slika Alkoholni termometar

Beckmanov termometar

Ovim termometrom ne možemo izmjeriti trenutačnu temperaturu. On služi samo za mjerenje promjene temperature. Ovaj termometar ima skalu koja obuhvaća samo 6K, a svaki stupanj kelvina je podijeljen na još 100 jednakih dijelova. Na donjem dijelu ima veliki rezervoar za živu na koji se nastavlja vrlo uska kapila, koja na vrhu završava manjim rezervoarom u obliku slova U. Uz taj manji rezervoar nalazi se još jedna skala baždarena u stupnjevima celziusa i pokazuje za koje je temperaturno podruĉje termometar podešen. živa se iz donjeg rezervoara može jednostavnim okretanjem termometra pretoĉiti u gornji rezervoar. Na taj naĉin možemo povećati ili smanjiti volumen žive podložne toplinskom širenju. Ako mjerimo porast temperature onda se razina žive mora nalaziti pri dnu skale, a ako mjerimo sniženje temperature onda se živa mora nalaziti pri vrhu skale. Ovaj termometar se uglavnom koristi u kalorimetriji za mjerenje oslobođene ili utrošene topline.

Slika Beckmanov termometar Slika Kontaktni termometar

Kontaktni termometar

Ova vrsta termometra se koristi kada je potrebno održavati stalnom neku temperaturu unutar nekog prostora. To je živin termometar koji ima Pt elektrodu koja je u kontaktu sa živom. Kroz kapilaru termometra prolazi druga elektroda kojoj se može regulirati položaj. Ona se stavlja na temperaturu koju trebamo održavati. Elektrode kontaktnog termometra su priključene na sklopku koja uključuje ili isključuje grijač. Kada se temperatura snizi ispod zadane prekine se kontakt između žive i elektrode u kapilari pa sklopka uključi grijač. Kada se postigne zadana temperatura sklopka isključi grijač i tako se u uređaju održava stalna temperatura